YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:

SORULAR

1. Dizel motorlarının iki avantajını ve iki dezavantajını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)

2. Dizel yakıt besleme sisteminin temel elemanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan)

3. Yakıt deposunun görevi nedir? (10 Puan)

4. Yakıt besleme pompasının görevi nedir? (10 Puan)

5. Dizel motorunda yakıt filtresinin iki görevini yazınız. (10 Puan)

6. Dizel motorunda enjeksiyon sisteminin temel görevi nedir? (10 Puan)

7. Yakıt deposundaki yakıt seviyesini algılayan elemana ........................................ denir. (10 Puan)

8. Yakıt içerisindeki kir ve yabancı maddeleri tutan elemana ................................ denir. (10 Puan)

9. (   ) Dizel motorlarında yakıtın temiz olması, enjeksiyon sistemi elemanlarının korunmasına yardımcı olur. (5 Puan)

10. (   ) Yakıt besleme pompasının görevi, motor yağını kartere göndermektir. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar

Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1. Dizel motorlarının iki avantajını ve iki dezavantajını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan) Avantajlar: Yakıt ekonomisi yüksektir; düşük devirlerde yüksek tork üretir. Dezavantajlar: Yapısı daha ağır ve maliyetlidir; çalışma sesi ve titreşimi benzinli motora göre daha fazladır.

2. Dizel yakıt besleme sisteminin temel elemanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan) Yakıt deposu, yakıt boruları, besleme pompası, yakıt filtresi, yakıt enjeksiyon pompası ve enjektörler. (Beş tanesi yeterlidir.)

3. Yakıt deposunun görevi nedir? (10 Puan) Motorun çalışması için gerekli dizel yakıtını güvenli biçimde depolamak ve yakıt sistemine iletilmek üzere hazır bulundurmaktır.

4. Yakıt besleme pompasının görevi nedir? (10 Puan) Depodaki yakıtı çekerek filtre ve enjeksiyon pompasına yeterli miktar ve basınçta göndermektir.

5. Dizel motorunda yakıt filtresinin iki görevini yazınız. (10 Puan) Yakıt içindeki kir ve yabancı maddeleri süzmek; yakıttaki suyun sisteme ve hassas pompa/enjektör elemanlarına ulaşmasını azaltmaktır.

6. Dizel motorunda enjeksiyon sisteminin temel görevi nedir? (10 Puan) Yakıtı uygun zamanda, uygun miktarda ve gerekli basınçta yanma odasına püskürtmektir.

7. Yakıt deposundaki yakıt seviyesini algılayan elemana .................... denir. (10 Puan) şamandıra

8. Yakıt içerisindeki kir ve yabancı maddeleri tutan elemana .................... denir. (10 Puan) yakıt filtresi

9. ( ) Dizel motorlarında yakıtın temiz olması, enjeksiyon sistemi elemanlarının korunmasına yardımcı olur. (5 Puan) Doğru

10. ( ) Yakıt besleme pompasının görevi, motor yağını kartere göndermektir. (5 Puan) Yanlış