YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI

Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:

SORULAR

1. Common Rail dizel yakıt sisteminin temel elemanlarından beş tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)

2. Dizel motor yönetim sisteminde kullanılan sensörlerden beş tanesini ve görevlerinden birer tanesini yazınız. (15 Puan)

3. Elektronik Kontrol Ünitesinin (ECU) dizel yakıt sistemindeki görevi nedir? (10 Puan)

4. EGR sisteminin görevi nedir? (10 Puan)

5. AdBlue sisteminin kullanım amacı nedir? (10 Puan)

6. Dizel partikül filtresinin (DPF) görevi nedir? (10 Puan)

7. Common Rail sisteminde yüksek basınçlı yakıtın depolandığı ortak hatta .................... denir. (10 Puan)

8. Egzoz gazındaki kurum parçacıklarını tutan elemana .................... denir. (10 Puan)

9. (   ) Common Rail sisteminde yakıt basıncı elektronik olarak kontrol edilebilir. (5 Puan)

10. (   ) EGR sisteminin temel görevi yakıt deposundaki suyu ayırmaktır. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar

Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1. Common Rail dizel yakıt sisteminin temel elemanlarından beş tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan) Yüksek basınç pompası, ortak yakıt rampası (rail), enjektörler, yakıt basınç sensörü, basınç kontrol/regülatör valfi, elektronik kontrol ünitesi ve ilgili sensörler. (Beş tanesi yeterlidir.)

2. Dizel motor yönetim sisteminde kullanılan sensörlerden beş tanesini ve görevlerinden birer tanesini yazınız. (15 Puan) Örnek: Krank mili konum sensörü-motor devri/konumu; kam mili konum sensörü-silindir fazı; su sıcaklık sensörü-motor sıcaklığı; hava akış ölçer-emilen hava miktarı; manifold basınç sensörü-emme basıncı; yakıt basınç sensörü-rail basıncı. (Beş tanesi yeterlidir.)

3. Elektronik Kontrol Ünitesinin (ECU) dizel yakıt sistemindeki görevi nedir? (10 Puan) Sensörlerden gelen bilgileri değerlendirerek enjektörler, yakıt basıncı, EGR, turbo ve diğer kumanda elemanlarının çalışmasını yönetmektir.

4. EGR sisteminin görevi nedir? (10 Puan) Egzoz gazının bir bölümünü tekrar emme sistemine göndererek yanma sıcaklığını ve özellikle azot oksit (NOx) emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmaktır.

5. AdBlue sisteminin kullanım amacı nedir? (10 Puan) SCR sisteminde egzoz gazındaki azot oksitlerin (NOx) azaltılmasına yardımcı olmaktır.

6. Dizel partikül filtresinin (DPF) görevi nedir? (10 Puan) Egzoz gazındaki kurum ve partikülleri tutarak atmosfere atılan parçacık miktarını azaltmaktır.

7. Common Rail sisteminde yüksek basınçlı yakıtın depolandığı ortak hatta .................... denir. (10 Puan) rail (ortak yakıt rampası)

8. Egzoz gazındaki kurum parçacıklarını tutan elemana .................... denir. (10 Puan) dizel partikül filtresi (DPF)

9. ( ) Common Rail sisteminde yakıt basıncı elektronik olarak kontrol edilebilir. (5 Puan) Doğru

10. ( ) EGR sisteminin temel görevi yakıt deposundaki suyu ayırmaktır. (5 Puan) Yanlış