YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV TEMEL BOYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - B GRUBU

Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............

SORULAR

1. Astar boya uygulamasının temel amaçlarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)

2. Son kat akrilik boya öncesi hazırlık işlemlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)

3. Sac primer astar hangi yüzeylerde kullanılır? (10 Puan)

4. 2K akrilik astarda sertleştiricinin görevi nedir? (10 Puan)

5. Rapid macun hangi tür kusurlarda kullanılır? (10 Puan)

6. Kontrol boyası zımparalama işlemine nasıl yardımcı olur? (10 Puan)

7. Astar üzerindeki küçük kusurları gidermek için kullanılan macuna ______________ macun denir. (10 Puan)

8. İki bileşenli akrilik astarlar kısaca __________________ astar olarak adlandırılır. (10 Puan)

9. Son kat boya öncesinde astarlı yüzey uygun zımpara ile hazırlanmalıdır. (5 Puan)

10. Plastik yüzeylerde astar uygulamasına hiçbir zaman gerek yoktur. (5 Puan)

Başarılar

Süre: 40 Dk                                                                            		  Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

CEVAP ANAHTARI

OTOMOTİV TEMEL BOYA - B GRUBU

1. Astar boya uygulamasının temel amaçlarını maddeler hâlinde yazınız.

1. Korozyon koruması sağlamak

2. yüzeyi düzgünleştirmek

3. son kat boyaya tutunma sağlamak

4. küçük yüzey kusurlarını azaltmak.

2. Son kat akrilik boya öncesi hazırlık işlemlerini maddeler hâlinde yazınız.

1. Astarı kontrol etmek

2. uygun zımpara ile zımparalamak

3. yüzeyi temizlemek

4. tozu gidermek

5. maskeleme ve ekipman kontrolü yapmak

6. boyayı doğru oranda hazırlamak.

3. Çıplak sac ve uygun metal yüzeylerde kullanılır.

4. Astarın kimyasal olarak sertleşmesini ve dayanım kazanmasını sağlamaktır.

5. Astar üzerindeki küçük çizik, gözenek ve ince yüzey kusurlarında kullanılır.

6. Yüzeydeki yüksek ve alçak bölgelerin, çizik ve kusurların görülmesini kolaylaştırır.

7. rapid (yoklama)

8. 2K

9. Doğru

10. Yanlış