YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............

SORULAR

1. Çok nokta enjeksiyon sisteminin elemanları nelerdir maddeler halinde yazınız. (20 Puan)

2. Direkt enjeksiyon sisteminin avantajlarını yazınız. (10 Puan)

3. Klima gazlarının çevreye etkileri nedeniyle servis sırasında nelere dikkat edilmelidir? (10 Puan)

4. Klima soğutucu akışkan tüplerinde dikkat edilecek hususları maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

5. Klima kompresör yağının görevlerini yazınız. (10 Puan)

6. Klima kompresöründe yapılabilecek kontrollerini yazınız. (10 Puan)

7. Klima sisteminde kabin havasından ısı alan eleman ____________________ olarak adlandırılır. (10 Puan)

8. Klima sisteminin soğutmamasına neden olabilecek beş durumu yazınız. (20 Puan)

Başarılar

Süre: 40 Dk								Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

1. Çok nokta enjeksiyon sisteminin elemanları nelerdir maddeler halinde yazınız. (20 Puan)

1. Yakıt pompası

2. Yakıt rampası

3. Enjektörler

4. ECU

5. Basınç regülatörü

2. Direkt enjeksiyon sisteminin avantajlarını yazınız. (10 Puan)

1. Yakıtın hassas dozlanması

2. Motor veriminin artması

3. Yakıt tüketiminin azaltılabilmesi

3. Klima gazlarının çevreye etkileri nedeniyle servis sırasında nelere dikkat edilmelidir? (10 Puan)

Soğutucu akışkan atmosfere bırakılmamalı ve uygun servis cihazıyla geri kazanılmalıdır.

4. Klima soğutucu akışkan tüplerinde dikkat edilecek hususları maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

1. Doğrudan güneşten korumak

2. Aşırı ısıdan uzak tutmak

3. Dik ve güvenli şekilde depolamak

5. Klima kompresör yağının görevlerini yazınız. (10 Puan)

1. Hareketli parçaları yağlamak

2. Aşınmayı azaltmak

6. Klima kompresöründe yapılabilecek kontrollerini yazınız. (10 Puan)

1. Kayış/kasnak kontrolü

2. Kaçak kontrolü

3. Çalışma sesi kontrolü

7. Klima sisteminde kabin havasından ısı alan eleman ____________________ olarak adlandırılır. (10 Puan)

Evaporator

8. Klima sisteminin soğutmamasına neden olabilecek beş durumu yazınız. (20 Puan)

1. Soğutucu akışkan eksikliği

2. Kompresör arızası

3. Kondenser fanı arızası

4. Genleşme valfi arızası

5. Sistemde tıkanma