YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI

Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:

SORULAR

1. Sıra tipi dizel yakıt enjeksiyon pompasının temel elemanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan)

2. Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasında regülatörün görevlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)

3. Enjeksiyon pompasındaki avans sisteminin görevi nedir? (10 Puan)

4. DPA tipi distribütör pompanın temel görevi nedir? (10 Puan)

5. Dizel enjeksiyon pompaları neden pompa test cihazında kontrol ve ayar edilir? (10 Puan)

6. Arızalı bir enjeksiyon pompası elemanı tespit edildiğinde ne yapılmalıdır? (10 Puan)

7. Motor devrini ve püskürtülen yakıt miktarını düzenleyen sisteme .......................... denir. (10 Puan)

8. Yakıtı silindirlere ateşleme sırasına göre dağıtan pompa tipine .................... tipi pompa denir. (10 Puan)

9. (   ) Sıra tipi enjeksiyon pompasında her silindir için ayrı bir pompa elemanı bulunur. (5 Puan)

10. (   ) Avans sistemi yakıt filtresindeki suyu ayırmak için kullanılır. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar

Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1. Sıra tipi dizel yakıt enjeksiyon pompasının temel elemanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan) Pompa gövdesi, kam mili, pompa elemanı (plancır-silindir), basma valfi, kumanda kremayeri, regülatör ve avans tertibatı. (Beş tanesi yeterlidir.)

2. Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasında regülatörün görevlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan) Rölanti devrini düzenlemek; motorun aşırı devre çıkmasını önlemek; motor yüküne ve gaz konumuna göre püskürtülen yakıt miktarının düzenlenmesine yardımcı olmak.

3. Enjeksiyon pompasındaki avans sisteminin görevi nedir? (10 Puan) Motor devrine ve çalışma şartlarına göre yakıt püskürtme başlangıç zamanını uygun şekilde değiştirmektir.

4. DPA tipi distribütör pompanın temel görevi nedir? (10 Puan) Yakıtı basınçlandırmak, ölçmek ve ateşleme sırasına göre ilgili silindirlerin enjektörlerine dağıtmaktır.

5. Dizel enjeksiyon pompaları neden pompa test cihazında kontrol ve ayar edilir? (10 Puan) Pompanın püskürtme miktarı, dağılımı ve çalışma ayarlarının üretici değerlerine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli ayarları yapmak için.

6. Arızalı bir enjeksiyon pompası elemanı tespit edildiğinde ne yapılmalıdır? (10 Puan) Eleman üretici talimatlarına göre kontrol edilmeli; arızalı olduğu doğrulanırsa uygun yenisiyle değiştirilip pompa yeniden ayarlanmalıdır.

7. Motor devrini ve püskürtülen yakıt miktarını düzenleyen sisteme .................... denir. (10 Puan) regülatör

8. Yakıtı silindirlere ateşleme sırasına göre dağıtan pompa tipine .................... tipi pompa denir. (10 Puan) distribütör

9. ( ) Sıra tipi enjeksiyon pompasında her silindir için ayrı bir pompa elemanı bulunur. (5 Puan) Doğru

10. ( ) Avans sistemi yakıt filtresindeki suyu ayırmak için kullanılır. (5 Puan) Yanlış