YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

ÖN DÜZEN TEKNOLOJİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - B GRUBU

Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............

SORULAR

1. Direksiyon bağlantı elemanlarını resim üzerinde yazınız. (15 Puan)

2. Hidrolik yardımlı direksiyon sisteminin temel elemanlarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)

3. Direksiyon amortisörünün görevi nedir? (10 Puan)

4. Rot başının görevi nedir? (10 Puan)

5. Elektrik yardımlı direksiyon sisteminde direksiyon desteği nasıl sağlanır? (10 Puan)

6. Direksiyon simidi boşluğunun fazla olmasına neden olabilecek bir arıza yazınız. (10 Puan)

7. Direksiyon dişli kutusunda doğrusal hareket yapan parçaya ____________________ denir. (10 Puan)

8. Direksiyonun dönüş açısını algılayan elemana ____________________ denir. (10 Puan)

9. (    ) Hidrolik direksiyon pompası sisteme gerekli yağ basıncını sağlar. (5 Puan)

10. (    ) 4WS sisteminde yalnızca ön tekerlekler yönlendirilir. (5 Puan)

Başarılar

Süre: 40 Dk                                                                                    Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

CEVAP ANAHTARI

ÖN DÜZEN TEKNOLOJİSİ - B GRUBU

1. Direksiyon bağlantı elemanlarını resim üzerinde yazınız.

2. Hidrolik yardımlı direksiyon sisteminin temel elemanlarını maddeler hâlinde yazınız.

1. Hidrolik pompa

2. Yağ deposu

3. Yön kontrol valfi

4. Silindir

5. Emniyet valfi

6. Hortum ve bağlantı elemanları

3. Tekerleklerden direksiyon sistemine gelen titreşim ve yol darbelerini sönümler.

4. Rotu deveboynuna ve diğer direksiyon bağlantılarına mafsallı olarak bağlar.

5. Elektrik motorunun ürettiği yardımcı torkla sağlanır.

6. Direksiyon dişlisinin aşınması, bağlantı mafsallarının aşınması veya gevşeklik gibi arızalar neden olabilir.

7. kremayer

8. direksiyon açı sensörü

9. Doğru

10. Yanlış