YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI - D

Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR

1. Yakıt enjeksiyon sistemlerinde ECU'nun görevi nedir? (25 Puan)

2. Krank mili konum sensörünün görevi nedir? (25 Puan)

3. Kam mili konum sensörünün görevi nedir? (20 Puan)

4. Motor soğutma suyu sıcaklık sensörünün görevi nedir? (15 Puan)

5. Hava akış ölçerin görevi nedir? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar

Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI - D

1. Yakıt enjeksiyon sistemlerinde ECU'nun görevi nedir? (25 Puan) Sensör sinyallerini değerlendirip çalışma haritasına göre enjektörleri ve ateşleme sistemini kumanda eder.

2. Krank mili konum sensörünün görevi nedir? (25 Puan) Krank milinin konumunu ve motor devrini ECU'ya bildirerek enjeksiyon ve ateşleme zamanlamasına temel oluşturur.

3. Kam mili konum sensörünün görevi nedir? (20 Puan) Silindir fazını ve kam milinin konumunu ECU'ya bildirerek sıralı enjeksiyon ve ateşleme kontrolüne yardım eder.

4. Motor soğutma suyu sıcaklık sensörünün görevi nedir? (15 Puan) Soğutma suyu sıcaklığını ECU'ya bildirerek yakıt miktarı ve motor yönetim stratejisinin ayarlanmasını sağlar.

5. Hava akış ölçerin görevi nedir? (15 Puan) Motora giren hava miktarını ölçerek ECU'ya bildirir ve uygun yakıt miktarının hesaplanmasına yardım eder.