YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI - A

Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR

1. Gaz kelebeği konum sensörünün görevi nedir? (10 Puan)

2. Gaz pedalı konum sensörünün görevi nedir? (10 Puan)

3. MAP sensörünün görevi nedir? (10 Puan)

4. Oksijen (lambda) sensörünün görevi nedir? (10 Puan)

5. Vuruntu sensörünün görevi nedir? (10 Puan)

6. ECU'ya giren temel motor bilgileri nelerdir? (10 Puan)

7. Motor işletim sisteminin temel elemanları nelerdir? (10 Puan)

8. Gösterge sistemi nedir? (10 Puan)

9. Yakıt gösterge devresi çeşitleri nelerdir? (10 Puan)

10. Yağ gösterge devresi çeşitleri nelerdir? (10 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar

Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI - A

1. Gaz kelebeği konum sensörünün görevi nedir? (10 Puan) Gaz kelebeğinin açıklık konumunu elektriksel sinyal olarak ECU'ya bildirir.

2. Gaz pedalı konum sensörünün görevi nedir? (10 Puan) Sürücünün tork isteğini belirlemek için gaz pedalının konumunu ECU'ya bildirir.

3. MAP sensörünün görevi nedir? (10 Puan) Emme manifoldu basıncını/vakumunu ölçerek ECU'nun motor yükünü ve emilen hava miktarını belirlemesine yardım eder.

4. Oksijen (lambda) sensörünün görevi nedir? (10 Puan) Egzoz gazındaki oksijen miktarını ölçerek karışımın zengin veya fakir olduğunu ECU'ya bildirir.

5. Vuruntu sensörünün görevi nedir? (10 Puan) Motordaki vuruntu titreşimlerini algılayıp ECU'ya bildirerek ateşleme avansının korunmasına/düzeltilmesine yardım eder.

6. ECU'ya giren temel motor bilgileri nelerdir? (10 Puan) Motor devri ve konumu, hava miktarı/basıncı, gaz kelebeği/pedal konumu, sıcaklıklar, oksijen ve vuruntu gibi sensör bilgileridir.

7. Motor işletim sisteminin temel elemanları nelerdir? (10 Puan) Sensörler, elektronik kontrol ünitesi (ECU), yakıt sistemi ve ECU tarafından kumanda edilen aktüatörlerdir.

8. Gösterge sistemi nedir? (10 Puan) Araç ve motorun çalışma bilgileri ile olası arızaları sürücüye ışık, sembol ve rakamlarla bildiren sistemdir.

9. Yakıt gösterge devresi çeşitleri nelerdir? (10 Puan) Manyetik tip ve termik tip yakıt gösterge devreleridir.

10. Yağ gösterge devresi çeşitleri nelerdir? (10 Puan) Basınçlı tip, manyetik tip ve termik tip yağ gösterge devreleridir.