YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI - C

Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR

1. Hava yastığı sisteminin parçaları nelerdir? (10 Puan)

2. Emniyet kemerinin görevi nedir? (15 Puan)

3. Araç kliması ne demektir? (15 Puan)

4. Araç klimalarının kullanım amaçları nelerdir? (15 Puan)

5. Klima sistemi devre elemanları nelerdir? (15 Puan)

6. Klima kompresörünün görevleri nelerdir? (15 Puan)

7. Kondenserin görevi nedir? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar

Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI - C

1. Hava yastığı sisteminin parçaları nelerdir? (10 Puan) Darbe sensörü, ECU, şişirme/patlama tertibatı ve hava yastığı modülüdür.

2. Emniyet kemerinin görevi nedir? (15 Puan) Çarpışmada vücudu koltukta tutup durdurma kuvvetini dayanıklı bölgelere dengeli biçimde yaymaktır.

3. Araç kliması ne demektir? (15 Puan) Araç içi havanın sıcaklık ve nemini konfor şartlarına göre düzenleyen iklimlendirme sistemidir.

4. Araç klimalarının kullanım amaçları nelerdir? (15 Puan) Kabin sıcaklığını düşürmek, nemi azaltmak, camlardaki buğuyu gidermek ve yolcu konforunu artırmaktır.

5. Klima sistemi devre elemanları nelerdir? (15 Puan) Kompresör, kondenser, nem tutucu/filtre, genleşme elemanı, evaporatör, boru-hortumlar ve kumanda elemanlarıdır.

6. Klima kompresörünün görevleri nelerdir? (15 Puan) Soğutucu akışkanı devridaim ettirir, alçak basınçlı gazı sıkıştırarak yüksek basınçlı hâle getirir.

7. Kondenserin görevi nedir? (15 Puan) Kompresörden gelen sıcak ve yüksek basınçlı soğutucu gazın ısısını dış ortama vererek yoğunlaşmasını sağlar.