YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI - D

Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR

1. Evaporatörün görevi nedir? (25 Puan)

2. Genleşme valfinin görevi nedir? (25 Puan)

3. Basınç anahtarının görevleri nelerdir? (20 Puan)

4. Nem tutucu filtrenin görevi nedir? (15 Puan)

5. Otomatik klima sisteminin çalışmasını açıklayınız. (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar

Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI - D

1. Evaporatörün görevi nedir? (25 Puan) Soğutucu akışkanın buharlaşması sırasında kabin havasından ısı çekerek havayı soğutur ve nemini azaltır.

2. Genleşme valfinin görevi nedir? (25 Puan) Evaporatöre giden soğutucu akışkan miktarını ve basıncını kontrol eder.

3. Basınç anahtarının görevleri nelerdir? (20 Puan) Klima devresindeki aşırı düşük veya yüksek basınçlarda sistemi korumak için kompresör kumandasına müdahale eder.

4. Nem tutucu filtrenin görevi nedir? (15 Puan) Soğutucu akışkan içindeki nemi ve yabancı maddeleri tutar, sıvı akışkanı depolamaya yardımcı olur.

5. Otomatik klima sisteminin çalışmasını açıklayınız. (15 Puan) Sensörlerden gelen sıcaklık ve güneş yükü gibi bilgileri ECU değerlendirir; fan, klapeler ve kompresörü istenen kabin sıcaklığına göre kumanda eder.