YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV KONFOR SİSTEMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - B GRUBU

Adı Soyadı: ........................................................    Sınıfı/No: ..................    Aldığı Not: ............

SORULAR

1. Merkezî kilit sisteminde kapıları hareket ettiren elemanın adı nedir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Merkezî kilit sisteminin iki kullanım avantajını yazınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Merkezî kilit çalışmıyorsa kontrol edilecek üç parçayı yazınız. (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Otomatik cam sisteminin görevini bir cümleyle açıklayınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Cam açma düğmesine basıldığında camın hareket etmesini sağlayan parçaları sırasıyla yazınız. (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Elektrikli camların çalışmamasına neden olabilecek iki arıza yazınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Elektrikli aynaların sağ-sol ve yukarı-aşağı ayarı nasıl yapılır? (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Elektrikli ayna sökülmeden önce yapılması gereken iki güvenlik önlemini yazınız. (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Başarılar

Süre: 40 Dk                              Mot. Araç. Tekn. Öğrt. Abdullah YANIK

YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV KONFOR SİSTEMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - B GRUBU CEVAP ANAHTARI

CEVAPLAR

1. Merkezî kilit sisteminde kapıları hareket ettiren elemanın adı nedir? (10 Puan)

• Kilit motoru / aktüatör.

2. Merkezî kilit sisteminin iki kullanım avantajını yazınız. (10 Puan)

• Kapıları birlikte kilitleme/açma; kolaylık ve güvenlik (5’er puan).

3. Merkezî kilit çalışmıyorsa kontrol edilecek üç parçayı yazınız. (15 Puan)

• Sigorta, kumanda pili, kontrol ünitesi, kilit motoru, tesisat (üçü 5’er puan).

4. Otomatik cam sisteminin görevini bir cümleyle açıklayınız. (10 Puan)

• Kapı camlarını elektrik motoru ve düğme yardımıyla indirip kaldırır.

5. Cam açma düğmesine basıldığında camın hareket etmesini sağlayan parçaları sırasıyla yazınız. (15 Puan)

• Kumanda anahtarı → cam motoru → cam kaldırma mekanizması (5’er puan).

6. Elektrikli camların çalışmamasına neden olabilecek iki arıza yazınız. (10 Puan)

• Sigorta atması, düğme arızası, motor arızası, kablo kopması, mekanizma sıkışması (ikisi 5’er puan).

7. Elektrikli aynaların sağ-sol ve yukarı-aşağı ayarı nasıl yapılır? (15 Puan)

• Ayna seçme/ayar düğmesi üzerinden kumanda edilir; elektrik motorları ayna camının konumunu değiştirir.

8. Elektrikli ayna sökülmeden önce yapılması gereken iki güvenlik önlemini yazınız. (15 Puan)

• Kontak kapatılır; uygun durumda akü eksi kutbu ayrılır; bağlantılar zorlanmaz (ikisi yeterli, 7,5’ar puan).