YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİKLİ MOTORSİKLETLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - A GRUBU

Adı Soyadı: ........................................................    Sınıfı/No: ..................    Aldığı Not: ............

SORULAR

1. Doğru akım (DC) motorunun görevi nedir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Fırçalı DC motorun üç temel parçasını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. DC motorun rotorunun görevi nedir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. DC motorun statorunun görevi nedir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. DC motor hangi enerji türünü mekanik harekete dönüştürür? (5 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Fırçalı motorda fırçaların görevi nedir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Bir DC motor bağlantısına başlamadan önce alınacak iki güvenlik önlemini yazınız. (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Elektrik motorunu çalıştırmak için kullanılan iki devre elemanını yazınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Fırçalı, sabit mıknatıslı küçük bir DC motorda besleme kutupları ters çevrilirse genellikle ne olur? (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Başarılar

Süre: 40 Dk                            Mot. Araç. Tekn. Öğrt. Abdullah YANIK

YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİKLİ MOTORSİKLETLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - A GRUBU CEVAP ANAHTARI

CEVAPLAR

1. Doğru akım (DC) motorunun görevi nedir? (10 Puan)

• Elektrik enerjisini mekanik dönme enerjisine dönüştürür.

2. Fırçalı DC motorun üç temel parçasını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)

• Rotor/endüvi, stator/mıknatıs, fırça, kolektör/komütatör (üçü 5’er puan).

3. DC motorun rotorunun görevi nedir? (10 Puan)

• Motorun dönen kısmıdır; dönme hareketi üretir.

4. DC motorun statorunun görevi nedir? (10 Puan)

• Sabit manyetik alan oluşturur.

5. DC motor hangi enerji türünü mekanik harekete dönüştürür? (5 Puan)

• Elektrik enerjisini.

6. Fırçalı motorda fırçaların görevi nedir? (10 Puan)

• Dönen kolektör üzerinden rotor sargılarına akım iletmek.

7. Bir DC motor bağlantısına başlamadan önce alınacak iki güvenlik önlemini yazınız. (15 Puan)

• Enerji kaynağını kapatmak/ayırmak; doğru gerilim ve kutupları kontrol etmek; uygun kablo kullanmak (ikisi 7,5’er).

8. Elektrik motorunu çalıştırmak için kullanılan iki devre elemanını yazınız. (10 Puan)

• DC güç kaynağı/akü ve anahtar; uygun sigorta da kabul edilir (ikisi 5’er puan).

9. Fırçalı, sabit mıknatıslı küçük bir DC motorda besleme kutupları ters çevrilirse genellikle ne olur? (15 Puan)

• Dönüş yönü tersine değişir. Yön değişimi 10, kutup bağlantısıyla ilişki 5 puan.