YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİKLİ MOTORSİKLETLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU

Adı Soyadı: ........................................................    Sınıfı/No: ..................    Aldığı Not: ............

SORULAR

1. DC motorun devir sayısı neyi ifade eder? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Motor devir sayısının yaygın birimini yazınız. (5 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. PWM kısaltmasıyla anılan motor hız kontrolünde genel olarak ne değiştirilir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. PWM ile DC motor hızını ayarlamanın bir avantajını yazınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Fırçalı sabit mıknatıslı DC motorda devir yönü nasıl ters çevrilir? (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. H-köprüsü devresi motor kontrolünde ne işe yarar? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Motoru hız kontrol devresine bağlamadan önce iki kontrol yazınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Motorun çalışırken aşırı ısınmasına neden olabilecek iki durum yazınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Sürücünün hızını azaltmak isteyen öğrenci PWM görev oranını genellikle hangi yönde değiştirir? (20 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Başarılar

Süre: 40 Dk                            Mot. Araç. Tekn. Öğrt. Abdullah YANIK

YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİKLİ MOTORSİKLETLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU CEVAP ANAHTARI

CEVAPLAR

1. DC motorun devir sayısı neyi ifade eder? (10 Puan)

• Motor milinin belirli sürede yaptığı tur sayısını, genellikle dev/dk.

2. Motor devir sayısının yaygın birimini yazınız. (5 Puan)

• Devir/dakika (dev/dk veya rpm).

3. PWM kısaltmasıyla anılan motor hız kontrolünde genel olarak ne değiştirilir? (10 Puan)

• Darbelerin açık kalma oranı/görev döngüsü (duty cycle).

4. PWM ile DC motor hızını ayarlamanın bir avantajını yazınız. (10 Puan)

• Verimli hız kontrolüne imkân verebilir.

5. Fırçalı sabit mıknatıslı DC motorda devir yönü nasıl ters çevrilir? (15 Puan)

• Motorun iki besleme ucundaki polarite ters çevrilir.

6. H-köprüsü devresi motor kontrolünde ne işe yarar? (10 Puan)

• DC motora uygulanan gerilimin polaritesini seçerek ileri/geri dönüş sağlar.

7. Motoru hız kontrol devresine bağlamadan önce iki kontrol yazınız. (10 Puan)

• Motorun anma gerilimi/akımı ve sürücünün uygunluğu; kablo/kutup ve sigorta kontrolü (ikisi 5’er).

8. Motorun çalışırken aşırı ısınmasına neden olabilecek iki durum yazınız. (10 Puan)

• Aşırı yük, mekanik sıkışma, yanlış gerilim, yetersiz soğutma (ikisi 5’er).

9. Sürücünün hızını azaltmak isteyen öğrenci PWM görev oranını genellikle hangi yönde değiştirir? (20 Puan)

• Görev oranını azaltır (uygun motor ve sürücü koşullarında). Doğru yön 10, PWM açık kalma süresi/açıklaması 10.