YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİKLİ MOTORSİKLETLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - B GRUBU

Adı Soyadı: ........................................................    Sınıfı/No: ..................    Aldığı Not: ............

SORULAR

1. DC motorun hızının ölçülmesinde hangi birim kullanılır? (5 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. DC motor hızını ayarlamak neden yararlıdır? Bir örnek yazınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. PWM motor kontrolünde görev oranı neyi ifade eder? (15 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. PWM görev oranı uygun koşullarda artırılırsa motor hızı genellikle nasıl değişir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Motorun ileri ve geri dönmesini sağlayan sürücü devresinin adı nedir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Fırçalı sabit mıknatıslı DC motorda dönüş yönünü değiştirmek için ne yapılır? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Motor hız kontrol bağlantısında dikkat edilecek iki güvenlik önlemini yazınız. (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Motor mili sıkışırsa akım ve ısınma açısından ne gibi risk oluşabilir? (10 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Bir DC motorun dönüş yönü ve hızının kontrolünde kullanılan iki yöntemi açıklayınız. (20 Puan)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Başarılar

Süre: 40 Dk                            Mot. Araç. Tekn. Öğrt. Abdullah YANIK

YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİKLİ MOTORSİKLETLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - B GRUBU CEVAP ANAHTARI

CEVAPLAR

1. DC motorun hızının ölçülmesinde hangi birim kullanılır? (5 Puan)

• Devir/dakika (dev/dk, rpm).

2. DC motor hızını ayarlamak neden yararlıdır? Bir örnek yazınız. (10 Puan)

• İstenen hareket hızını sağlamak; ör. elektrikli tahrik/yardımcı mekanizma hızını ayarlamak.

3. PWM motor kontrolünde görev oranı neyi ifade eder? (15 Puan)

• Bir periyotta çıkışın açık/etkin kaldığı sürenin toplam periyoda oranı.

4. PWM görev oranı uygun koşullarda artırılırsa motor hızı genellikle nasıl değişir? (10 Puan)

• Artar.

5. Motorun ileri ve geri dönmesini sağlayan sürücü devresinin adı nedir? (10 Puan)

• H-köprüsü.

6. Fırçalı sabit mıknatıslı DC motorda dönüş yönünü değiştirmek için ne yapılır? (10 Puan)

• Besleme kutupları ters çevrilir.

7. Motor hız kontrol bağlantısında dikkat edilecek iki güvenlik önlemini yazınız. (10 Puan)

• Enerjiyi keserek bağlantı yapmak; doğru polarite/gerilim/sigorta; hareketli parçalardan uzak durmak (ikisi 5’er).

8. Motor mili sıkışırsa akım ve ısınma açısından ne gibi risk oluşabilir? (10 Puan)

• Motor yüksek akım çekebilir, aşırı ısınabilir ve zarar görebilir.

9. Bir DC motorun dönüş yönü ve hızının kontrolünde kullanılan iki yöntemi açıklayınız. (20 Puan)

• Yön için polarite/H-köprüsü; hız için PWM görev oranı/uygun gerilim kontrolü. Her yöntem 10 puan.